PROJEKT WYKONAWCZY

| Temat: | REMONT ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU PARTEROWEGO NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI |
| --- | --- |
| w ramach zadania: | "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO" |
| Obiekt: | Budynek parterowy nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto |
| Inwestor: | Powiat Gołdap ul. Krótka 1 19-500 Gołdap |
| jednostka projektowa: | Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20B 60-542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. arch. Katarzyna Gauden WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| Data opracowania: | Styczeń 2017r. |

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	     45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						     45111220-6

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni					     45233200-1

- Tynkowanie									     45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						     45453000-7

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane								     45000000-7

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę						     45100000-8

- Roboty instalacyjne w budynku						     45300000-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			     45400000-1

-  Roboty w zakresie zakładania stolarki okiennej budowlanej oraz roboty              45420000-7

ciesielskie

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne	     45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie									     45410000-4

- Roboty izolacyjne                                                                                                               45320000-6

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			    	     45450000-6

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne	     45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

4. kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	     45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						     45111220-6

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni					     45233200-1

- Instalowanie drzwi i okien                                                                                                 45421130-4

- Izolacja cieplna                                                                                                                    45321000-3

- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty                     45261000-4

- Tynkowanie									      45410000-4

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM	5

1.1.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	5

1.2.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	6

1.3.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO	7

1.4.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO	8

1.5.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	9

2.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	10

2.1.	Przedmiot opracowania	10

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	10

2.3.	Projektowane zagospodarowanie działki	10

2.4.	Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej	10

2.5.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	10

2.6.	Obszar oddziaływania inwestycji	10

3.	PROJEKT WYKONAWCZY	11

3.1.	Dane zlecenia	11

3.2.	Podstawa opracowania	11

4.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	12

5.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	12

5.1.	Dane ogólne	12

5.2.	Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu	12

5.3.	Ocena ciepłochłonności budynku	13

6.	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE	13

6.1.	Zakres projektowy	13

6.2.	Stolarka zewnętrzna	13

6.3.	Docieplenie ścian zewnętrznych	14

6.4.	Docieplenie cokołów	15

6.5.	Docieplenie stropodachu	15

6.6.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych	16

6.7.	Drobne elementy elewacyjne	17

6.8.	Parapety zewnętrzne i wewnętrzne	17

6.9.	Rynny , rury spustowe i opierzenie z blachy	17

6.10.	Oprawy oświetleniowe	17

6.10.	Prace towarzyszące wymianie instalacji CO i CCWU	18

6.11.	Okablowanie	18

6.12.	Wykończenie wewnętrzne	18

6.13.	Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich	18

6.14.	Prace remontowe i związane z nimi uregulowania prawne w zakresie  ochrony ptaków	18

7.	WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ	18

7.1.	Dane ogólne	18

7.2.	Ocena zagrożenia wybuchem	19

7.3.	Warunki zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	19

8.	INFORMACJA DOTYCZĄC BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	20

9.	Spis rysunków	24

9.1.	A00 – lokalizacja- Mapa	24

9.2.	I.01 - Inwentaryzacja - rzut parteru	25

9.3.	I.02 - Inwentaryzacja - rzut dachu	26

9.4.	I.03 - Inwentaryzacja - przekrój A-A	27

9.5.	I.04 - Inwentaryzacja – elewacje	28

9.6.	A.01 - Projekt - rzut parteru	29

9.7.	A.02 - Projekt - rzut dachu	30

9.8.	A.03 - Projekt - przekrój A-A	31

9.9.	A.04 - Projekt – elewacje	32

9.10.	A.05 - Projekt – Zestawienie stolarki	33

9.11.	D.01 Detal- Przekrój przez system ociepleniowy	34

9.12.	D.02 Detal - zbrojenie narożników	35

9.13.	D.03 Detal - Połączenie izolacji termicznej z parapetem/ościeżnicą	36

9.14.	D.04 Detal- Ułożenie płyt izolacji termicznej- naroże	37

9.15.	D.05 Detal- Klejenie płyt izolacji termicznej	38

9.16.	D.06 Detal- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego	39

## DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu (Dz. U.  2012r. poz. 462) z późniejszymi zmianami , z dn. 22.09.2015r.

oświadczam, że projekt wykonawczy: Remont oraz docieplenie Budynku parterowego nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach zadania: "Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap, województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

……………………………………………………

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

……………………………………………………

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

357/PW/92

10.01.2017

## PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest- Remont oraz docieplenie Budynku parterowego nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach zadania: "Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap – miasto.

## Istniejący stan zagospodarowania działki

Na działce znajduje się budynek parterowy nr 2, budynek główny nr 1 z dobudówką, , budynek parterowy z aulą nr 3 oraz budynek wspólny z PCPR nr 4.

Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur spustowych. Nieczystości płynne odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Teren przed budynkiem oraz ciągi piesze - utwardzone. Działka wyposażona w utwardzoną drogę wewnętrzną. Na terenie działki występują drzewa wysokie oraz krzewy. Wjazd na teren działki- brama wjazdowa od strony północnej działki.

## Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane prace nie wprowadzają zmian w zagospodarowaniu działek. Zakres prac nie zmienia sposobu zaopatrzenia w media oraz wewnętrznych dróg przeciwpożarowych.

## Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej

nie dotyczy

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji mieści się w granicach działki 1885/14 i nie wykracza poza jej granice. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

## Obszar oddziaływania inwestycji

Wykaz przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz. 460, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że obszar oddziaływania występuje tylko na przedmiotowej działce.

## PROJEKT WYKONAWCZY

## Dane zlecenia

Data opracowania:	    	styczeń 2017r.

Inwestor/zleceniodawca: 	Powiat Gołdap

Ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

Dane przedmiotu zlecenia:	województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski

Obiekt:		                            Budynek parterowy nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap

gmina Gołdap dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap – miasto

Kategoria obiektu

budowlanego:			IX - budynki kultury, nauki i oświaty

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U.2016, poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami,

- Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami

- Inwentaryzacja uproszczona

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporządzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012r. poz. 462) z późniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowanych.

Remont oraz docieplenie Budynku parterowego nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w Gołdapi w ramach zadania: "Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap, województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap – miasto.

ROBOTY MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN ZAŻĄDAĆ OD WYKONAWCY ROBÓT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI ZGODNOŚCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATĄ TECHNICZNĄ NA ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANYCH PRAC – ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE NIE NIŻSZEJ NIŻ 5OC I NIE WYŻSZEJ NIŻ 25OC. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACJACH SILNIE NASŁONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEŻELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIŻEJ 0oC W PRZECIĄGU 24H.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## Dane ogólne

Budynek parterowy nr 2 w Gołdapi posiada jedną kondygnacje nadziemną, wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony.

Pow. zabudowy				459,41  m2

Kubatura budynku	 		1751,00 m3

Parter- powierzchnia użytkowa		368,83m2

wysokość całkowita		           	6,39 m

max. szerokość obiektu		           	32,90 m

długość obiektu				13,70 m

| SPIS POMIESZCZEŃ-PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.01 | komunikacja | 63,68 |
| 1.02 | brudownik | 1,21 |
| 1.03 | łazienka | 8,03 |
| 1.04 | pokój admin. | 14,95 |
| 1.05 | pokój admin. | 13 |
| 1.06 | pracownia gastronomiczna | 44,83 |
| 1.07 | pracownia gastronomiczna | 29,57 |
| 1.08 | zaplecze | 5,68 |
| 1.09 | zaplecze | 12,59 |
| 1.10 | sala ćwiczeń | 55,25 |
| 1.11 | sala zajęć | 49,09 |
| 1.12 | sala zajęć | 30,06 |
| 1.13 | sala zajęć | 40,89 |
| RAZEM: |  | 368.83 |

## Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej o grubości 52cm obustronnie otynkowana, ocieplona styropianem 10cm.

Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową, ocieplony od wewnątrz płytą trzcinową 1cm. Stropodach pełny o konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową, ocieplony od wewnątrz płytą trzcinową 1cm.

Okna- dwuszynowe, zespolone w ramach z PCV o wartości współczynnika przenikania okien U=1,8 W/(m2*K) w stanie technicznym dobrym i w ramach drewnianych, podwójnie szklone o współczynniku U=2,6 W/(m2*K) w stanie technicznym złym.

Drzwi- drzwi wejściowe w ramach aluminiowych ocieplonych o współczynniku U=2,6 W/(m2*K) w stanie technicznym dostatecznym.

Podłoga piwnicy i na gruncie

Podłoga na gruncie z desek drewnianych 3,2cm, betonu posadzkowego 5cm, betonu chudego 25cm i warstwy piaskowej.

## Ocena ciepłochłonności budynku

Stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Ściany zewnętrzne oraz stropodach nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Stolarka okienna w ramach drewnianych i drzwiowa w ramach aluminiowych budzi zastrzeżenia zarówno pod względem technicznym jak i energooszczędnym i zgodnie z Audytem Energetycznym zostały one zakwalifikowane do wymiany.

## ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

## Zakres projektowy

Projektuje się przeprowadzenie prac poprawiających efektywność energetyczną budynku parterowego nr 2- zgodnie z wykonanym audytem energetycznym.

Zakres projektowy obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlanych

- docieplenie ścian zewnętrznych

- wymianę stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach PCV

- wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, dwuskrzydłowych

- ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego

- wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich

- wymiana oświetlenia na energooszczędne (wg odrębnego opracowania)

- wymiana instalacji CWU i CCWU (wg odrębnego opracowania)

## Stolarka zewnętrzna

Zgodnie z zaleceniami inwestora oraz „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stolarki okiennej  i drzwiowej projektuje się następujące rozwiązania:

Drzwi:

Stolarkę drzwiową zewnętrzną dwuskrzydłową wymienić na nową aluminiową. Wymienione zostaną drzwi wraz z ościeżnicami na nowe o lepszych współczynnikach U. Projektowana stolarka w kolorze brązowym, o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/(m2*K), aluminiowe o profilu „ciepłym”, dwuskrzydłowe z naświetlem. Drzwi wyposażone w dwa zamki i samozamykacz.

Dobór nowych drzwi wymaga zachowania wielkości otworu drzwiowego. Kierunek otwierania nowych drzwi zgodny z kierunkiem drzwi istniejących.

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupełnienie ubytków w murze

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian

Okna:

Wymiana okna drewnianego na nowe o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/(m2*K). Nową stolarkę projektuje się jako okna z profili PCV. Należy zamontować nawiewniki higrosterowane w górnej części stolarki. W przypadku okien wieloskrzydłowych - nawiewnik należy zamontować w jednym skrzydle.

Dobór nowych okien wymaga zachowania kształtów, proporcji i formy zewnętrznego otworu okiennego. Okna wyposażone w zestawy dwu lub trój szybowe zespolone, szkło bezpieczne (dobór wg producenta pozwalający uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła).

Parapety zewnętrzne projektuje się jako obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr min. 0,6mm w kolorze białym.

Parapety wewnętrzne projektuje się jako nowe z PCV

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury.

Przy montażu okien zastosować systemową taśmę rozprężną lub systemowe taśmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne z pianą montażową, wg technologii producenta.

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:

- Przygotowanie otworu

- Uzupełnienie ubytków w murze

- Ustawienie i umocowanie okien w otworze

- Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem

- Przeprowadzenie regulacji

- Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian

W nowych oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane (1szt. na okno)  z okapem standardowym, w górnej części stolarki w sposób nie naruszający termiki profili, w przyldze okiennej i ościeżnicowej.

## Docieplenie ścian zewnętrznych

Ściany zewnętrzne należy docieplić warstwą styropianu EPS 70-036  grubości 15cm, metodą "lekką mokrą" (system ETICS), λ = 0,036 W/m2K. Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą, mocować należy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy zbrojąco-klejącej. Wykończenie z tynku silikonowego barwionego w masie (wg projektu kolorystyki).

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać analizę stanu technicznego powłoki tynkarskiej pod względem jakości i poprawności wykonania oraz nośności jako podłoża dla nowej warstwy termoizolacyjnej budynku. Wykonać należy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia jednej odkrywki nie powinna być mniejsza niż 1 m2 i geometrią zbliżona do kwadratu.

Ocenie należy poddać podłoże pod względem nośności podłoża w miejscu odkrywki, przydatności istniejącego podłoża do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz określenia typu oraz rodzaju łącznika w zależności od klasyfikacji i rodzaju podłoża.

Po wykonaniu oceny stanu miejsca odkrywek należy naprawić.

Termoizolację mocować należy na zagruntowanej powierzchni istniejącej elewacji na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy klejąco-szpachlowej. Wykończenie z tynku silikonowego lub silikatowego, cienkowarstwowego barwionego w masie. Kolorystyka ścian zgodnie z rozmieszczeniem kolorów - projekt kolorystyki elewacji. Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Płyty styropianowe należy mocować do ścian klejem wg detali systemu izolacji ścian i dodatkowo stosować mocowanie łącznikami w ilości 6-7/m2. Długość łączników należy dobrać przyjmując kotwienie przez warstwę projektowaną termoizolacji, warstwę istniejącą termoizolacji oraz zakotwienie w podłożu nośnym na głębokości 6cm. Należy przyjąć łączniki mechaniczne o punktowym współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,001 W/K. Dla uniknięcia efektu "biedronki" przed kołkowaniem należy wyfrezować otwór pod kołek (na głębokość 2-3 cm), po zakołkowaniu przykryć kołek styropianowymi zaślepkami. Płyty styropianowe należy mocować do podłoża nośnego (wzdłuż dłuższej krawędzi) – z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między rożnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejonej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Ościeża po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i uzupełnieniu ubytków, należy wykleić styropianem grafitowym EPS 031, gr. 3cm.

Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojnej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub systemowym ściernikiem. Należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20 – 30cm.

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Na wyszpachlowanej ścianie po zeszlifowaniu wszelkich nierówności ułożyć tynk silikatowy lub silikonowy barwiony w masie, zgodnie z kolorystyką określoną w projekcie.

Przyjęto zakres i kolejność robót:

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

- Wyrównanie drobnych ubytków na powierzchni ściany

- Docieplenie ścian płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża

- Tynkowanie ścian tynkiem silikonowym lub silikatowym barwionym w masie, wg kolorystyki określonej w części rysunkowej. Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak np. uszczelniające taśmy rozprężne).

Miejsca  połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi - uszczelniaczem poliuretanowym w kolorze białym, odpornym na starzenie , działanie warunków atmosferycznych i degradację biologiczną.

## Docieplenie cokołów

Cokół należy docieplić warstwą polistyrenu ekstrudowanego XPS /TOP 100-036  o grubości 15cm, metodą "lekką mokrą" (bezspoinowo "BSO"), λ = 0,036 W/m2K. Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą, mocować należy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy zbrojąco-klejącej. Wykończenie z tynku mozaikowego barwionego w masie (wg projektu kolorystyki).

Na powierzchni istniejących ścian cokołowych otynkowanych należy wykonać powłokę z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej równoważnej (dopuszczoną do stosowania ze styropianem). Na widoczne fragmenty cokołu nałożyć tynk mozaikowy barwiony w masie (wg projektu kolorystyki).

## Docieplenie stropodachu

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego  ocieplenia stropodachu zaprojektowano:

Zaprojektowano docieplenie stropodachu wełną mineralną o współczynniku przewodzenia λ≤0,040W/(m*K) i grubości 23 cm dla stropodachu niewentylowanego oraz wełnę o grubości 25cm dla stropodachu pełnego.

Należy usunąć istniejące pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Wełnę mineralną układać między istniejącymi krokwiami oraz projektowanymi belkami. Na warstwie docieplenia ułożyć membranę paroprzepuszczalną. Nowe pokrycie z blachodachówki w kolorze naturalnym ceglastym montować na łatach oraz kontrłatach. Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym.

Uwaga:

Do łączenia płyt styropianowych nie należy używać klejów na rozpuszczalnikach organicznych. Styropian nie może się stykać z materiałami, takimi jak: papa smołowa, roztwór i lepik asfaltowy stosowane na zimno, oleje mineralne, benzyna, ropa itp. substancje.

## Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wełna mineralna:

- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,04W/mK

- klasa reakcji na ogien – A1 (niepalne) wg EN 13501-1,

- PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie,

- EN 13162 - wyroby z wełny mineralnej (MW),

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa,

- wilgotność sorpcyjna: max 7%,

- gęstość 35kg/m3,

Styropian EPS 70-036

- współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036W/mK

- klasa reakcji na ogień – T1 (niepalne)

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥100kPa

- styropian zastosowany w płytach odporny na długotrwałe działanie temperatury +85oC i krótkotrwałe +110oC

Styropian XPS:

- współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK

- klasa reakcji na ogień E

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu > 100kPa

- średnia osiągana nasiąkliwość woda przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) ≤ 2%

- obciążenie użytkowe < 30kN/m2

Hydroizolacja - elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna: - przyczepność powłoki do betonu: min 1,9 MPa - Wydłużenie względne przy max naprężeniu: minimum 90% - Siła zrywająca przy rozciąganiu: min. 100 N - Przyczepność powłoki przy działaniu wody o temperaturze +60°C: min 1,5 MPa - Przyczepność powłoki po cyklach zamrażania i odmrażania: min. 1,15 MPa - Odporność na wodę pod ciśnieniem: ≤ 0,7 MPa - wymagana ostateczna grubość warstwy po nałożeniu: min. 3mm

Zaprawa klejowa:

- sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń

- mechanicznych,

- plastyczność 15}2cm,

- gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3}5%,

- odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm,

- przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),

- przyczepność do styropianu ≥0,10MPa.

Siatka z włókna szklanego:

- zgodna z PN-92/P-05010,

- szerokość tkaniny 100+2,0cm,

- masa powierzchniowa ≥145g/m2

- surowiec – przędza szklana,

- ilość nici: osnowa 48}1 dm, wątek 16}1 dm,

- siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≥150daN/5cm,

- wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek ≤ 3,5%.

Tynki zewnętrzne -  wyprawy tynkarskie: tynk silikonowy lub silikatowy:

- na podkładzie zbrojonym siatką z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami narożników

- profilami aluminiowymi z siatką z włókna szklanego,

- średnioziarnisty, gr. 2.0mm,

- wstępne schnięcie 4-6h, pełne schnięcie: ok. 12h,

- o fakturze wg wytycznych inwestora,

- wygląd zewnętrzny: ciekła jednorodna masa bez obcych wytrąceń,

- odporny na występowanie rys skurczowych,

- mrozoodporność,

- odporność na starzenie,

- nierozprzestrzeniający ognia w układach ociepleniowych

UWAGA!

ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH (NIE ZMIENIAJĄC PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO).

## Drobne elementy elewacyjne

Drobne elementy elewacyjne tj. tablice informacyjne, monitoring, itp. należy na czas robót zdemontować. Po zakończeniu prac należy je ponownie zamontować lub wymienić na nowe, wg wytycznych inwestora. Elementy w złym stanie technicznym wymienić.

## Parapety zewnętrzne i wewnętrzne

Wymianie podlegają parapety zewnętrzne. Należy zamontować nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm., ze spadkiem na zewnątrz min. 15% w kolorze brązowym. Parapety powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 50 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowymi parapetami, ułożyć warstwę styropianu grafitowego o gr. 3cm. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową - zastosowany materiał uszczelniający musi być trwale elastyczny, odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz degradację biologiczną i starzenie.

Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach zaprojektowano jako parapety z PCV w kolorze białym. Parapety powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 50 mm. Szczeliny pomiędzy parapetami i oknem zamaskować profilami montażowo-wykończeniowymi z PCV.

## Rynny , rury spustowe i opierzenie z blachy

Rynny, rury spustowe i czyszczaki należy wymienić na nowe. Podczas robót termomodernizacyjnych należy zdemontować wszystkie rynny, rury spustowe oraz opierzenie z blachy. Następnie po zakończeniu robót należy zamontować nowe rynny i rury spustowe o przekrojach zgodnych z istniejącymi.

Rynny i rury spustowe wykonać jako stalowe, ocynkowane, powlekane. Elementy obróbek blacharskich należy łączyć ze sobą za pomocą elastycznego kleju. Ze względu na zmianę szerokości ścian należy zamontować nowe haki do rynien i rur spustowych.

## Oprawy oświetleniowe

Zaplanowano wymianę oświetlenia na energooszczędne(wg odrębnego opracowania).

## Prace towarzyszące wymianie instalacji CO i CCWU

Należy wymienić istniejącą instalację CO i CWU (wg odrębnego opracowania). Po wykonaniu prac ściany należy wyprawić, zagruntować i pomalować na kolor dobrany wg wytycznych inwestora na etapie projektu wykonawczego. Ściany pomalować  na całej powierzchni wykonanego wykończenia.

## Okablowanie

Istniejące okablowanie znajdujące się na elewacji prowadzić należy zdemontować i następnie zabezpieczyć rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO - samogasnącymi (peszel PCV) mocowanymi do ściany budynku pod izolacja termiczną. Miejsca złączy kablowych umieścić należy w szczelnych puszkach rewizyjnych PCV lub ze stali nierdzewnej z wyprowadzonymi drzwiczkami rewizyjnymi w licu projektowanej powierzchni elewacji. Alternatywnie dopuszcza się prowadzenie okablowania na powierzchni elewacji budynku stosując systemowe uchwyty montażowe. oraz zabezpieczając złącza szczelnymi puszkami rewizyjnymi. Wybór rozwiązania uzgodnić z inwestorem.

## Wykończenie wewnętrzne

Wszystkie pomieszczenia, korytarze, klatki schodowe - po przeprowadzeniu prac remontowych polegających wymianie instalacji elektrycznej, wymianie instalacji C.O., C.W.U i pozostałych pracach remontowych - należy uporządkować a ściany i sufity wyprawić tynkiem, zagruntować i pomalować na kolor dobrany wg wytycznych inwestora. Ściany pomalować na całej powierzchni.

WSZELKIE PRACE MONTAŻOWE, REMONTOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

## Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziałuje negatywnie na środowisko tym samym nie stanowi zagrożenia dla niego jak i dla ludzi, i sąsiednich budynków. Prowadzone prace budowlane na obiekcie nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

## Prace remontowe i związane z nimi uregulowania prawne w zakresie 	ochrony ptaków

Z  przepisów  prawa wynika konieczność uwzględniania obecności ptaków w budynkach w trakcie prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie stwierdzono żadnych ubytków ani szczelin, w których mogłyby gniazdować ptaki.

## WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE STANOWIĄ ODBUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, NADBUDOWY ANI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA, NIE WPROWADZAJĄ ZMIAN DOTYCZĄCYCH DRÓG POŻAROWYCH ANI NIE INGERUJĄ W ISTNIEJĄCE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. W ZWIĄZKU Z TYM ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.) NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

## Dane ogólne

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, niepodpiwniczony. Zaliczany do grup wysokości - niskich(N). Pełni funkcję użyteczności publicznej. Zaliczany do kategorii ZLIII o klasie odporności budynku "C".

## Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest stref zagrożenia wybuchem.

## Warunki zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego

System docieplania musi być klasyfikowany jako wyrób niepalny, niekąpiący i nieodpadający pod wpływem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwiązania systemowego posiadającego aprobatę ITB zapewni właściwa ochronę przeciwpożarową ocieplenia.

UWAGI:

- INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB.

- WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W ŚWIADECTWIE ITB DLA PRZYJĘTEGO SYSTEMU.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Opracowała:

mgr inż. arch.  Katarzyna Gauden

## INFORMACJA DOTYCZĄC BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Temat: | REMONT ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU PARTEROWEGO NR 2 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI |
| --- | --- |
| w ramach zadania: | "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO" |
| Obiekt: | Budynek parterowy nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap, dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap, jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap - miasto |
| Inwestor: | Powiat Gołdap ul. Krótka 1 19-500 Gołdap |
| jednostka projektowa: | Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20B 60-542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. arch. Katarzyna Gauden WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
|  | ADRES Ul. Strzeszyńska 67B 60-479 Poznań |
| Data opracowania: | Styczeń 2017r. |

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	     45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						     45111220-6

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni					     45233200-1

- Tynkowanie									     45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						     45453000-7

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest- Remont oraz docieplenie Budynku parterowego nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach zadania: "Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego” ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap jednostka ewidencyjna 281803_4 - Gołdap – miasto.

Zakres projektowy obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlanych

- docieplenie ścian zewnętrznych

- wymianę stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach PCV

- wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, dwuskrzydłowych

- ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego

- wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich

- wymiana oświetlenia na energooszczędne (wg odrębnego opracowania)

- wymiana instalacji CWU i CCWU (wg odrębnego opracowania)

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy należy oznakować w następujący sposób: 
- teren budowy wydzielić zabezpieczają przed wejściem osób postronnych i wyposażyć w tablicę 
  informacyjną; 
- teren oznakować stosownymi tablicami ostrzegawczymi; 
- zapewnić oświetlenie terenu lampami elektrycznymi; 
- oznakować drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki

Na działce znajduje się budynek parterowy nr 2, budynek główny nr 1 z dobudówką, , budynek parterowy z aulą nr 3 oraz budynek wspólny z PCPR nr 4.

Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur spustowych. Nieczystości płynne odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Teren przed budynkiem oraz ciągi piesze - utwardzone. Działka wyposażona w utwardzoną drogę wewnętrzną. Na terenie działki występują drzewa wysokie oraz krzewy. Wjazd na teren działki- brama wjazdowa od strony północnej działki.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokościach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzędzi podczas prac wykończeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrożenia mogą występować podczas:

- upadek z wysokości,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciała lub oczu przy cięciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali aparatem acetylenowo – tlenowym,

- pochwycenie pracowników przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi, wybuch    
   par rozpuszczalników farb i lakierów,

- zachlapania ciała i oczu zaprawą tynkową lub materiałami malarskimi,

- zagrożenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia i zdrowia ludzi. W szczególności może wystąpić zagrożenie:

- upadku z wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi i pracach przy instalacjach 
   elektrycznych;

- poparzenia.

Pracowników budowy – przeszkolić w zakresie zagadnień przeciwpożarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zasad pracy na wysokościach;

- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi;

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych;

- stosowania środków ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników;

- zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, datę i wykaz osób uczestniczących.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności,

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość od miejsca pracy do stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy wydzielić w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne do wykonywania robót budowlanych

- teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i 
   oświetlić,

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- teren wydzielić jak wyżej;

- zapoznać pracowników z programem budowy;

- przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania się:

- wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie 
   prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji;

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować 
   zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych 
   pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 
   palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 
   producenta;

- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, 
   których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K 
   (100oC), od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 
   odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni prądu elektrycznego, 
   przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;

- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, 
   przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie 
   zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść 
   ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy należy wyposażyć w:

- energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych;

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy;

- miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowała:

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

## Spis rysunków

### A00 – lokalizacja- Mapa

### I.01 - Inwentaryzacja - rzut parteru

### I.02 - Inwentaryzacja - rzut dachu

### I.03 - Inwentaryzacja - przekrój A-A

### I.04 - Inwentaryzacja – elewacje

### A.01 - Projekt - rzut parteru

### A.02 - Projekt - rzut dachu

### A.03 - Projekt - przekrój A-A

### A.04 - Projekt – elewacje

### A.05 - Projekt – Zestawienie stolarki

### D.01 Detal- Przekrój przez system ociepleniowy

### D.02 Detal - zbrojenie narożników

### D.03 Detal - Połączenie izolacji termicznej z parapetem/ościeżnicą

### D.04 Detal- Ułożenie płyt izolacji termicznej- naroże

### D.05 Detal- Klejenie płyt izolacji termicznej

### D.06 Detal- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego